TÀI LIỆU GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ MẠCH

Đồ án IoT – TinyML giám sát sạt lở đất

Vi điều khiển ESP32-C3 DevKitM-1 – Mô phỏng trên Wokwi

# 1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống được thiết kế để giám sát nguy cơ sạt lở đất theo thời gian thực. Vi điều khiển ESP32-C3 thu thập hai nhóm dữ liệu chính: độ ẩm của đất (đất càng bão hòa nước càng dễ trượt) và các thông số rung/nghiêng (gia tốc, góc quay) của nền đất. Dữ liệu này được đưa vào mô hình TinyML chạy trực tiếp trên vi điều khiển để phân loại mức độ nguy hiểm, sau đó hiển thị bằng LED, phát cảnh báo bằng còi và in log qua Serial Monitor.

Danh sách linh kiện trong mạch:

| STT | Linh kiện (ID trong Wokwi) | Số lượng | Vai trò chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-C3 DevKitM-1 (esp) | 1 | Bộ não: đọc cảm biến, chạy TinyML, điều khiển cảnh báo |
| 2 | Biến trở (soil) | 1 | Mô phỏng cảm biến độ ẩm đất |
| 3 | MPU6050 (imu) | 1 | Đo gia tốc 3 trục và vận tốc góc 3 trục |
| 4 | Buzzer (bz) | 1 | Phát âm thanh cảnh báo |
| 5 | LED xanh (ledG) | 1 | Báo trạng thái an toàn |
| 6 | LED vàng (ledY) | 1 | Báo trạng thái cảnh báo |
| 7 | LED đỏ (ledR) | 1 | Báo trạng thái nguy hiểm |
| 8 | Điện trở 220Ω (rG, rY, rR) | 3 | Hạn dòng cho từng LED |
| 9 | Serial Monitor | 1 | Giao tiếp UART với máy tính để debug |

# 2. Giải thích chi tiết từng linh kiện

## 2.1. ESP32-C3 DevKitM-1 (vi điều khiển trung tâm)

Là gì: ESP32-C3 là chip vi điều khiển của Espressif, lõi RISC-V 32-bit đơn nhân, xung nhịp tối đa 160 MHz, có sẵn Wi-Fi 2.4 GHz và Bluetooth 5 (LE). DevKitM-1 là bo phát triển tích hợp chip này cùng cổng USB, mạch cấp nguồn 3.3V và các chân header để cắm dây.

Chức năng trong mạch:

- Đọc tín hiệu analog từ cảm biến độ ẩm đất qua bộ ADC 12-bit (GPIO1).

- Giao tiếp với MPU6050 qua chuẩn I2C (GPIO8, GPIO9).

- Chạy mô hình TinyML (học máy cỡ nhỏ) để phân loại mức nguy cơ sạt lở ngay trên chip, không cần máy chủ.

- Xuất tín hiệu số điều khiển 3 LED và buzzer.

- Có Wi-Fi nên về sau có thể mở rộng gửi dữ liệu lên cloud/MQTT/Blynk để cảnh báo từ xa.

- Cấp nguồn 3.3V (chân 3V3) cho các cảm biến.

## 2.2. Biến trở (Potentiometer) – mô phỏng cảm biến độ ẩm đất

Là gì: Biến trở là điện trở có thể thay đổi giá trị bằng cách xoay núm. Có 3 chân: VCC (đầu nguồn), GND (đầu mass) và SIG (con trượt, lấy tín hiệu ra). Điện áp tại SIG thay đổi liên tục từ 0V đến 3.3V tùy vị trí núm xoay.

Chức năng trong mạch: Vì Wokwi không có sẵn cảm biến độ ẩm đất chuyên dụng, biến trở được dùng để giả lập. Người dùng xoay núm để thay đổi “độ ẩm” và quan sát phản ứng của hệ thống. Khi triển khai thực tế, biến trở này được thay bằng cảm biến độ ẩm đất điện dung (capacitive soil moisture sensor) cũng có 3 chân VCC – GND – AOUT, nên không cần đổi sơ đồ chân.

Ý nghĩa với bài toán: Đất hấp thụ nhiều nước sẽ nặng hơn và giảm lực ma sát giữa các lớp đất, là nguyên nhân hàng đầu gây sạt lở. Độ ẩm cao là một dấu hiệu cảnh báo sớm quan trọng.

## 2.3. MPU6050 – cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển (IMU)

Là gì: MPU6050 là cảm biến quán tính (IMU) 6 trục của InvenSense/TDK, tích hợp trên một chip gồm: gia tốc kế 3 trục (đo gia tốc theo X, Y, Z), con quay hồi chuyển 3 trục (đo tốc độ quay quanh X, Y, Z) và một cảm biến nhiệt độ. Bộ chuyển đổi ADC bên trong có độ phân giải 16-bit.

Thông số tiêu biểu:

- Dải đo gia tốc: ±2g, ±4g, ±8g, ±16g (chọn bằng cấu hình).

- Dải đo con quay: ±250, ±500, ±1000, ±2000 °/s.

- Giao tiếp: I2C, địa chỉ mặc định 0x68 (0x69 nếu chân AD0 nối lên mức cao).

- Điện áp hoạt động của chip: 2.375V – 3.46V (module GY-521 có thể nhận 3.3V hoặc 5V).

Chức năng trong mạch: Phát hiện rung động, dao động bất thường, độ nghiêng và dịch chuyển của nền đất hoặc sườn dốc. Dữ liệu gia tốc/góc quay theo thời gian chính là đầu vào đặc trưng (feature) cho mô hình TinyML để phân biệt trạng thái ổn định với trạng thái có dấu hiệu trượt.

## 2.4. Buzzer (còi)

Là gì: Buzzer là linh kiện chuyển tín hiệu điện thành âm thanh. Có 2 chân: một chân nối mass (chân 1), chân còn lại (chân 2) nhận tín hiệu điều khiển. Loại trong Wokwi có thể phát âm có tần số khác nhau khi dùng hàm tone() hoặc PWM; tham số volume = 0.1 là âm lượng mô phỏng ở mức thấp.

Chức năng trong mạch: Phát âm thanh cảnh báo khi hệ thống phát hiện mức nguy hiểm, giúp người ở gần khu vực cảnh báo được ngay cả khi không nhìn thấy LED. Có thể phát các kiểu kêu khác nhau (ngắt quãng, liên tục, tần số cao) để phân biệt mức cảnh báo.

## 2.5. LED xanh, vàng, đỏ

Là gì: LED (Light Emitting Diode) là diode phát sáng, chỉ cho dòng điện đi một chiều từ Anode (A, cực dương) sang Cathode (C, cực âm). LED chỉ sáng khi anode có điện áp cao hơn cathode và có dòng điện đi qua.

Chức năng trong mạch: Ba LED tạo thành đèn tín hiệu giao thông cho mức nguy cơ:

- LED xanh (GPIO5): an toàn, đất ổn định.

- LED vàng (GPIO6): cảnh báo, có dấu hiệu bất thường (độ ẩm cao hoặc rung nhẹ).

- LED đỏ (GPIO7): nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao, đồng thời bật buzzer.

## 2.6. Điện trở 220Ω

Là gì: Điện trở là linh kiện hạn chế dòng điện chạy trong mạch. Giá trị 220Ω được đo bằng đơn vị Ohm.

Chức năng trong mạch: Mỗi LED được mắc nối tiếp với một điện trở để giới hạn dòng. Nếu nối LED trực tiếp vào chân GPIO, dòng qua LED không được kiểm soát có thể làm cháy LED và làm hỏng chân GPIO của ESP32 (mỗi chân chỉ chịu được dòng nhỏ, khoảng 20 mA).

Tính toán nhanh: Với điện áp GPIO = 3.3V, điện áp rơi trên LED khoảng 2V (xanh/vàng/đỏ thông thường), dòng qua LED I = (3.3 − 2) / 220 ≈ 6 mA. Mức này đủ sáng và an toàn cho chân GPIO.

## 2.7. Serial Monitor (UART)

Là gì: Serial Monitor là cửa sổ hiển thị dữ liệu nhận qua cổng nối tiếp UART. Chân TX của ESP truyền dữ liệu đi, chân RX nhận dữ liệu về.

Chức năng trong mạch: In ra giá trị cảm biến, kết quả dự đoán của mô hình TinyML và các thông báo trạng thái để người lập trình theo dõi, kiểm tra và gỡ lỗi. Lưu ý UART nối chéo: TX của ESP nối RX của Serial Monitor và ngược lại.

# 3. Bảng nối chân chi tiết

Bảng dưới đây liệt kê toàn bộ kết nối trong file cấu hình diagram.json, kèm màu dây và mục đích của từng đường nối.

| Linh kiện | Chân | Nối tới ESP32-C3 | Màu dây | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biến trở (soil) | VCC | 3V3 | Đỏ | Cấp nguồn 3.3V cho biến trở/cảm biến |
| Biến trở (soil) | GND | GND | Đen | Mass chung |
| Biến trở (soil) | SIG | GPIO1 | Xanh lá | Đưa điện áp analog (độ ẩm) vào ADC |
| MPU6050 (imu) | VCC | 3V3 | Đỏ | Cấp nguồn 3.3V cho cảm biến |
| MPU6050 (imu) | GND | GND | Đen | Mass chung |
| MPU6050 (imu) | SDA | GPIO8 | Xanh dương | Đường dữ liệu I2C hai chiều |
| MPU6050 (imu) | SCL | GPIO9 | Tím | Đường xung nhịp I2C do ESP (master) tạo ra |
| Buzzer (bz) | 1 | GND | Đen | Cực âm, nối mass |
| Buzzer (bz) | 2 | GPIO3 | Cam | Nhận tín hiệu điều khiển để phát âm |
| ESP32-C3 | GPIO5 | rG chân 1 | Xanh lá | Xuất mức logic điều khiển LED xanh |
| rG | chân 2 | ledG (Anode) | Xanh lá | Dòng đã được hạn chế đi vào LED xanh |
| ledG | Cathode | GND | Đen | Đóng mạch về mass |
| ESP32-C3 | GPIO6 | rY chân 1 | Vàng | Xuất mức logic điều khiển LED vàng |
| rY | chân 2 | ledY (Anode) | Vàng | Dòng đã được hạn chế đi vào LED vàng |
| ledY | Cathode | GND | Đen | Đóng mạch về mass |
| ESP32-C3 | GPIO7 | rR chân 1 | Đỏ | Xuất mức logic điều khiển LED đỏ |
| rR | chân 2 | ledR (Anode) | Đỏ | Dòng đã được hạn chế đi vào LED đỏ |
| ledR | Cathode | GND | Đen | Đóng mạch về mass |
| ESP32-C3 | TX | Serial Monitor RX | – | ESP gửi dữ liệu log ra máy tính |
| ESP32-C3 | RX | Serial Monitor TX | – | ESP nhận dữ liệu từ máy tính |

# 4. Giải thích theo từng khối chức năng

## 4.1. Khối nguồn

Chân 3V3 của ESP32-C3 cấp nguồn 3.3V cho biến trở và MPU6050. Chân GND là mass chung của toàn mạch: biến trở, MPU6050, buzzer và cực cathode của cả 3 LED đều nối về GND. Việc dùng chung mass là bắt buộc để các mức điện áp tín hiệu có cùng mốc tham chiếu.

## 4.2. Khối đo độ ẩm đất (GPIO1 – ADC)

Điện áp tại chân SIG của biến trở (0–3.3V) được đưa vào GPIO1. Chân này thuộc ADC1 của ESP32-C3 (kênh ADC1_CH1), chuyển điện áp analog thành số 12-bit có giá trị từ 0 đến 4095. Giá trị càng lớn tương ứng điện áp càng cao. Tùy loại cảm biến thực tế mà giá trị cao/thấp ứng với đất ướt hay khô, nên cần hiệu chuẩn (calibrate) trước khi dùng.

## 4.3. Khối đo rung/nghiêng (I2C: GPIO8 – GPIO9)

I2C là chuẩn giao tiếp nối tiếp 2 dây, cho phép nhiều thiết bị dùng chung một cặp dây. ESP32-C3 là master, MPU6050 là slave. SDA truyền dữ liệu hai chiều; SCL là xung nhịp. ESP32 đọc các thanh ghi của MPU6050 để lấy 6 giá trị (ax, ay, az, gx, gy, gz). GPIO8 và GPIO9 là cặp chân I2C mặc định của bo ESP32-C3 DevKitM-1 trong Arduino.

## 4.4. Khối cảnh báo (LED + buzzer)

Khi ESP32 đặt chân GPIO ở mức HIGH (3.3V), dòng điện đi từ chân GPIO qua điện trở 220Ω, qua anode sang cathode của LED rồi về GND làm LED sáng. Mức LOW (0V) làm LED tắt. Buzzer nhận tín hiệu từ GPIO3: khi có tín hiệu, còi phát âm.

| Mức nguy cơ | LED | Buzzer | Gợi ý hành vi |
| --- | --- | --- | --- |
| An toàn | Xanh (GPIO5) | Tắt | Giám sát bình thường |
| Cảnh báo | Vàng (GPIO6) | Kêu ngắt quãng (tùy chọn) | Tăng tần suất đo, chú ý theo dõi |
| Nguy hiểm | Đỏ (GPIO7) | Kêu liên tục | Báo động, cần sơ tán |

## 4.5. Khối giao tiếp Serial

TX/RX nối với Serial Monitor để in log. Ví dụ in giá trị độ ẩm, gia tốc, nhãn dự đoán của mô hình. Đây là công cụ chính để kiểm tra hệ thống khi mô phỏng.

# 5. Luồng hoạt động của hệ thống

- Khởi động: ESP32-C3 cấu hình ADC cho GPIO1, I2C cho GPIO8/9, các chân GPIO5/6/7/3 là output, bật Serial.

- Thu thập: đọc giá trị ADC độ ẩm và đọc 6 trục từ MPU6050 theo chu kỳ cố định.

- Tiền xử lý: chuẩn hóa dữ liệu, gộp thành cửa sổ thời gian (window) làm đầu vào cho mô hình.

- Suy luận TinyML: mô hình chạy trên ESP32-C3 phân loại thành các lớp (an toàn / cảnh báo / nguy hiểm).

- Hành động: bật LED tương ứng, bật buzzer nếu nguy hiểm.

- Ghi log: in dữ liệu và kết quả ra Serial Monitor.

# 6. Lưu ý khi làm thực tế

- File JSON gốc có hai khối giống hệt nhau dán liền nhau. Trong Wokwi chỉ giữ một khối, nếu không file sẽ lỗi cú pháp.

- Khi chuyển sang phần cứng thật, thay biến trở bằng cảm biến độ ẩm đất điện dung (loại điện trở dễ bị ăn mòn nhanh khi cắm trong đất ẩm).

- GPIO8 và GPIO9 là các chân strapping (quyết định chế độ boot) của ESP32-C3. Trên mạch thật nên kiểm tra kỹ khi dùng cho I2C, tránh để mức logic sai lúc khởi động. Module MPU6050 thường có sẵn điện trở kéo lên nên thường vẫn hoạt động ổn.

- Cần cấu hình I2C bằng Wire.begin(8, 9) cho chắc chắn.

- Buzzer và cảm biến thực tế nên đặt trong vỏ chống nước nếu lắp ngoài trời.

- Cấp nguồn thật cho hệ thống ngoài trời có thể dùng pin kèm pin mặt trời; ESP32-C3 hỗ trợ chế độ deep-sleep để tiết kiệm năng lượng.